数控机床复习笔记

数控机床产生的原因：科学技术和社会生产力的迅速发展，对机械产品的质量和生产率提出了越来越高的要求。机械加工工艺过程的自动化成为实现上述要求的最重要措施之一。

数控机床的定义：所有的操作步骤和刀具与工件之间的相对位移，以及进给速度等都用数字化的代码表示。在加工前由编程人员按规定的代码将零件的图纸编制成程序，然后通过程序载体或手工输入的方式将数字信息送入数控系统的计算机中进行寄存、运算和处理，最后通过驱动电路由伺服装置控制机床实现自动加工的机床。

数控机床的组成部分：

- 程序载体：对数控机床的控制，首先必须在人与机床之间建立某种联系，这种联系的中间媒介物称为程序载体。

- 输入装置：将程序载体上的数控代码信息转换成相应的电脉冲信号传送至数控装置的内贮存器的部件。

- 数控装置

- 强电控制装置

将辅助操作信号经功率放大直接驱动相应的执行元件

- 伺服控制装置

接受来自数控装置的位置控制信息，将其转换成相应坐标轴的进给运动和精确定位运动

- 机床

数控机床和传统机床的区别

与传统的普通机床相比，数控机床在整体布局、外部造型、主传动系统，进给传动系统、刀具系统、支承系统和排屑系统等方面都有着很大的差异

数控装置的组成：逻辑电路与运算器

与传统机床相比数控机床的机床在那些方面有改进

数控机床在精度、静刚度、动刚度、和热刚度等方面提出了更高的要求，而传动链则则尽可能的简单。

开环控制：不带位置反馈装置的控制方式

半闭环控制：在开环控制伺服器电机轴上装有角位移检测装置，通过检测伺服电机的转角间接地检测出运动部件的位移或角位移反馈给数控装置的比较器，与输入指令进行比较，用差值控制运动部件

闭环控制：闭环控制是在机床最终的运动部件的相应位置直接安装直线或回转式检测装置，将直接测量到的位移或角位移反馈到数控装置的比较器中与输入指令位移量进行比较，用差值控制运动部件

脉冲当量：每输出一个脉冲，数控机床各运动部件的位移量或角位移量

数控机床的精度：

- 加工精度：通常是脉冲当量的10倍（0.1~0.005）

- 定位精度：通常是加工精度的1/2~1/3

- 重复定位精度：通常是定位精度的1/2~1/3

数控机床的辅助操作

主轴变速、换向、启动或停止，刀具的选择或更换，分度工作台的转位和锁紧，工件的夹紧或松家，切削液的开关等

数控机床涉及的基本技术

- 精密机械技术

- 计算机及信息处理技术

- 自动控制理论和伺服驱动技术

- 精密检测和传感技术

- 网络和通信技术

数控机床的分类

- 按工艺用途分类

- 普通机床（金属切削机床）

- 非金属切削机床

- 非加工设备

- 加工中心（工序集中、自动换刀）

- 按运动方式分类

- 点位控制

- 点位直线控制

- 轮廓控制

- 按控制方式分类

- 开环控制（步进电机）

- 半闭环控制（伺服电机）

- 闭环控制（伺服电机）

数控机床精度用哪些参数确定：脉冲当量

数控机床的特点：

- 改型适应性高

- 精度高

- 生产率高

- 劳动强度低

- 经济效益高

- 生产管理现代化

数控机床发展包括那些方面

- 机床结构

- 数控系统

- 伺服系统

- 柔性制造系统

- 自适应控制系统

- 以数控机床为基础的自动化生产系统

数控机床结构的发展方向

普通机床→加工中心（工序集中）→带工作台的加工中心→FMC→五面体加工中心→带工件交换系统的加工中心→六杆坐标的多轴算法

数控装置采用的元器件的发展

电子管→半导体晶体管→大规模集成电路

FMS的特点

- DNC(Distributed Numerical Control)

- 带有交换工作台或工业机器人

- 机床间工件自动输送

- 管理信息系统

- 动态平衡

- 最佳化调度

CIMS的核心是：公用数据库

数控机床的模块化：

- 定义

各种部件的基本单元作为基础，按不同功能、规格和价格设计成多种模块。用户可以按需要选择最合理的功能模块配置成整机。

- 优势

不仅能降低数控机床的设计和制造成本，而且能缩短设计和制造周期

数控机床的机电一体化：在整个数控机床功能的实现以及总体布局方面必须综合考虑机械和电气两方面的有机结合

为什么要提高机床的动静刚度：由机床床身、导轨、工作台、刀架和主轴箱的几何精度与变形所产生的定位误差取决于它们的结构刚度，而且这些误差在加工过程中不能进行人为的调整与补偿。因此，必须把移动部件的质量和切削力引起的弹性变形控制在最小限度之内，以保证要求的加工精度与表面质量。

如何改善机床的静刚度：

- 三支承结构

- 选用刚性很好的双列短圆柱滚子轴承和角接触向心推力轴承

- 加强肋板

- 液力平衡或重块平衡

- 把横梁的导轨加工成中凸型

- 减小a/b的数值（a:切削力到刀架边缘的长度，b:夹紧力到刀架边缘的长度）

- 增大刀架底座的尺寸

- 提高机床各部件的接触刚度

- 施加足够大的预加载荷

如何改善机床的动刚度（动态特性）

- 提高系统的静刚度

- 增加阻尼

- 调整构建的质量和自振频率

- 具体措施

- 钢板的焊接结构

- 封砂铸剑

- 调整质量

- 减小强迫振动源

- 将振动隔离

机床产生热变形的原因

- 热源

- 机床各部分温差

- 机床零件的材料、结构、形状和尺寸的不一致

如何减少机床热变形

- 减少发热

- 将热源从主机中分离出去

- 采用精密滚动轴承

- 油雾润滑

- 采用静压轴承

- 避免使用摩擦离合器

- 装设隔热板

- 使用切削液

- 把润滑油池移出机床

- 对油池进行温度控制

- 选择适当供油量

- 采用变量泵

- 控制温升

- 强制冷却

- 加热机床低温部分

- 改善机床结构

- 单立柱结构

- 使主轴的热变形发生在刀具切入的垂直方向上

- 使主轴箱的前后温升一致

- 预拉

- 由数控系统发出补偿脉冲

- 采用特殊调节元件

数控机床的机构要求

- 模块化和机电一体化

- 提高机床的静、动刚度

- 减少机床的热变形

- 减少运动件的摩擦和消除传动间隙

- 提高机床的寿命和精确保持性

- 减少辅助时间，改善操作性

如何减少运动件的摩擦和消除传动间隙

- 滚动导轨和静压导轨

- 聚四氟乙烯制成的贴塑导轨

- 滚珠丝杆

- 采用无间隙传动幅，用同步带传动代替齿轮

- 进行螺距精度补偿

- 提高机床本身精度

如何提高机床的寿命和精度保持性

- 提高耐磨性

- 良好润滑

如何减少辅助时间，改善操作性

- 减少辅助时间

采用多主轴、多刀架、多工作台以及带刀库的自动换刀装置

- 改善操作性

- 提高机床各部分互锁能力

- 改善操作者的观察、监控和维护条件，并设有紧急停车装置

- 留出最有利的工件装夹位置

- 床身结构必须有利于排屑

- 采用主轴反向转动的加工方式

数控机床主运动的特点

- 转数高，功率大

- 主轴转速快速可靠无级变速

- 刀具快速/自动装卸

- 主轴定向停止

- 主轴孔内切削自动清除

数控机床主轴变速方式

- 变速齿轮

- 皮带

- 调速电机

什么是同步带传动

同步带是一种综合了带、链传动优点的新型传动，带的工作面及带轮外援上均制成齿形，通过带轮与轮齿相嵌合，做无滑动的啮合传动

数控机床主轴部件的重要性

数控机床主轴部件的精度、刚度和热变形对加工质量将产生直接影响，由于数控机床在加工过程中不进行人工调整，这些影响就更为严重。

数控机床主轴轴承的配置方式

- 前支撑采用双列短圆柱滚子轴承和60度角接触双列向心推力球轴承组合，后支承采用成对向心推力球轴承（综合刚度大幅度提高，适用于各类数控机床主轴）；

- 前轴承采用高精度双列向心推力球轴承（适用于高速、轻载和精密的数控机床主轴）；

- 双列和单列圆锥滚子轴承（适用于中等精度、低速与重载的数控机床主轴）

主轴实现定向停止传统和现代方式

传统：机械挡块

现代：电气控制

主轴实现定向停止的现代方式有什么优势

- 定位准确

- 无机械碰撞磨损

- 无较大转动惯量影响快速定位

为什么要自动清除主轴孔内的灰尘和切屑：如果在主轴锥孔中掉进了切削或其他污物，在拉紧刀杆时，主轴锥孔表面和刀杆的锥柄就会被划伤，并且使刀杆发生偏斜，破坏了刀具正确的定位，影响加工零件的精度，甚至使零件报废。

数控机床使用什么方式清除主轴孔内的灰尘和切屑：压缩空气吹屑

数控机床对进给系统的要求

- 减少运动件之间的摩擦阻力

- 提高传动精度和刚度

- 减少惯量

如何提高进给系统传动精度和刚度

- 保证它们的加工精度，提高传动精度，提高支承的结构刚度

- 在进给链中加入减速齿轮或用同步带传动，减小脉冲当量，从设计角度提高传动精度

- 采取预紧措施，消除传动间隙

滚珠丝杠工作原理

在丝杠和螺母上加工有弧形螺旋槽，当他们套装在一起时形成了螺旋滚道，并在滚道内装满滚珠。当丝杠相对于螺母旋转是，两者发生轴向位移，而滚珠则沿着滚道流动。

滚珠丝杆螺母副的优点

- 传动效率高摩擦力小

- 使用寿命长

- 经预紧后可以消除轴向间隙，提高系统的刚度

- 反向运动无空行程可提高轴向运动精度

滚珠丝杆螺母副的缺点

- 制造成本高

- 不能自锁，需要制动装置

有哪些方法可以调整滚珠丝杆螺母副间隙

- 微量过盈滚珠的单螺母(已不使用)

- 双螺母结构

- 双螺母齿差调隙结构（精度最高）

- 双螺母垫片调隙结构

- 双螺母螺纹调隙结构

滚珠丝杠两端的支撑方式和各自特点以及适用范围

一端固定，一端自由：结构简单，轴向刚度、压杆稳定性和临界转速低，故在设计时应尽量使丝杠受拉伸，适用于短丝杠和垂直布置丝杠

一端固定，一端浮动：结构复杂，丝杠轴向刚度低，压杆稳定性和临界转速高，丝杠受热后有膨胀伸长的余地，适合长丝杆和卧式布置丝杆

两端固定的支承形式：结构复杂，轴向刚度最高，压杆稳定性最高，固有频率高，可以预拉伸，最适用于长丝杆

为什么中小型数控机床多采用接触角为60度的双向推力角接触球轴承

答：与一般向心推力滚珠轴承相比，接触角增大到60度，增加了滚珠的数目并相应减小滚珠的直径，采用了特殊设计的尼龙保持架。这种新结构的轴承比一般轴承的轴向刚度提高两倍以上，与圆锥滚子轴承，圆柱轴承相比，启动力矩小，而且使用极为方便

保持滚珠丝杠的干净要注意哪两个方面：有效的防护密封和保持润滑油的清洁。

非接触式迷宫密封圈和毛毡密封圈相比哪个较好

毛毡圈防尘效果好，但也增加了滚珠丝杆副的摩擦阻力矩。为了避免这种摩擦阻力矩，可以采用由较硬质的塑料制成的非接触式迷宫密封圈，内孔做成与丝杠螺纹滚道相反的形状，并留有一定间隙。

直齿圆柱齿轮传动间隙的调整有哪三种方法

- 偏心轴套式消除间隙结构（刚性，调整精度随运动过程降低）

- 双齿轮错齿式消除间隙结构（柔性）

- 垫片式消除间隙结构（刚性）

刚性调整法：调整之后齿侧间隙不能自动补偿齿轮摩擦后造成的磨损，要求严格控制齿轮的齿厚及齿距公差，否则传动的灵活性将受到影响。但用这种方法调整的齿轮有较好的传动刚度，而且结构比较简单

柔性调整法：调整之后齿侧间隙可以自动补偿的调整方法，在齿轮的厚度和周节有差异的情况下，仍可始终保持无间隙啮合。但将影响其传动平稳性，而且这种调整法的结构比较复杂，传动刚度低

斜齿圆柱齿轮传动间隙的调整有哪三种方法

- 垫片调整式消除间隙结构（刚性）

- 轴向压簧调整式消除间隙结构（柔性）

- 碟形弹簧消除间隙的结构（柔性）

锥齿轮传动间隙的消除有什么方法：周向压簧调整（柔性）

齿轮齿条传动间隙的消除方法：双片薄齿轮错齿调整（柔性）

导轨的基本要求

- 良好的导向精度，它包括运动部件的移动直线性和圆运动的真圆性

- 良好的精度保持性，即能够长期保持原始精度

- 足够的刚度，且摩擦副必须具有良好的摩擦特性

导轨类型

- 滑动导轨

- 静压导轨

- 贴塑导轨

- 滚动导轨

数控机床回转工作台的功能：进行各种圆弧加工或与直线进给联动进行曲面加工，实现精确的自动分度

数控机床回转工作台分类

- 数控回转工作台（任意角度的分度和定位）

- 分度工作台（只限于某些规定的角度）

回转型刀具的组成

- 连接主轴刀柄

- 中间接干

- 适用刀具

动换刀装置的形式有哪些

- 回转刀架换刀

- 主轴头转位换刀

- 带刀库的自动换刀系统

刀具的选择方式

- 顺序选择方式

- 刀具编码方式

- 刀座编码方式

刀具的交换方式

- 由刀库与机床主轴的相对运动实现刀具交换

- 采用机械手交换刀具

刀具预调仪的功能

刀具预调仪可以把加工前刀具的准备工作尽量不占用机床的工时，即把测定和调整刀具相对于刀架或刀柄基准尺寸的工作预先在刀具预调仪上完成

数控加工对夹具的特殊要求

- 由于数控加工的零件多属多品种小批量生产，因而不宜使用专用夹具，尽可能使用标准化的通用夹具或组合夹具，以减少生产准备时间，降低生产成本

- 夹具的定位和夹紧必须可靠，以满足数控加工的精度要求和安全生产

- 尽可能在一次装夹中进行多个表面的多工序加工，减少零件的重新安装次数

- 夹紧件的位置必须考虑避让与刀具的碰撞。

程序编制的一般步骤

- 工艺处理

- 数值计算

- 编写加工程序单，

- 程序输入

- 程序校核与首件试切

适合数控加工的零件

- 小批量轮番投产

- 表面复杂

- 加工中需要测量

- 需要精密钻镗夹具

除考虑通常的一般工艺原则外，制定数控加工工艺还用考虑哪些要求

走刀路线短，走到次数和换刀次数少，加工安全可靠

手工编程的适用范围

几何形状不太复杂或孔数不多的点位加工

自动编程的适用范围

复杂零件，非圆曲线，曲面，几何形状并不复杂但程序量大的零件

方向的确定

- X、Y、Z：刀具相对于工件运动的坐标系，增大刀具与工件间距离的方向为正方向

- X’、Y’、Z’：工件相对于刀具运动的坐标系

坐标轴的确定

- Z轴：规定传递切削动力的主轴为Z轴

- X轴：X轴为水平方向且垂直于Z轴并平行于工件的装夹面

- Y轴：Y轴与X、Z轴垂直

第二、三组坐标系：UVW以及PQR

基准点

- 机床零点：机床基本坐标系的原点。它平行于机床标准坐标系且是一个被确定的点

- 机床参考点：指机床各运动部件在各自的正向自动退至极限的一个固定点

- 工作零点：工件零点即工件坐标系的原点

- 起刀点：刀具起始运动的刀位点，亦即程序开始执行时的刀位点

最小命令增量：表示数控装置每输出一个命令脉冲，机床移动的最小位移量

数控加工工序划分的原则

- 车间现有数控机床的功能不能满足一个零件的全部加工部位批量比较大时，则可更具实际情况分散在几台数控机床上加

- 当粗加工的热变形或力变形较大而影响零件精度时，则只能将粗、精加工分开。

- 如程序过长（如大型曲面），不仅容易出错，而且有可能超过系统内存容量，或超过一个工作班，或在一个加工面的中途刀具磨损失效，此时应按刀具或加工表面划分工序。

适合插入普通机床加工工序

- 铸、锻件毛坯的预加工。

- 粗定位基准的预加工。

- 数控加工难以完成的个别或次要部位。

- 大型、复杂零件中的简单表面

机床的选用

- 对不太复杂，尺寸不大的孔系加工（如阀体），可选用数控钻床而不必用价格昂贵的加工中心。

- 立式加工中心与卧式加工中心的选用：对四面体（要求多工位并有品面的复杂孔系零件（如箱体），应选用卧式加工中心；对单面的空隙或曲面的板件与端面凸轮等零件，则选用立式加工中心。对于曲面加工若无数控铣床，也可用加工中心代替。

- 数控机床有高档型、普通型、经济型之分，尽可能选用经济型机床，控制使用高档型机床。

- 对于曲面加工机床，有二轴半、三轴、四轴、五轴之分，根据曲面形状、精度与生产率选用不同坐标轴数第二机床。

二轴半联动：两轴联动，第三轴周期进给

行切法：将X向分成若干段，圆头铣刀沿YZ面所截的曲线进行铣削，每一段加工完后进给dX，再加工另一相邻曲线，如此依次切削即可加工出整个曲面

四坐标加工：除三个直角坐标运动外，为保证道具与工件型面在全长始终贴合，刀具与工件型面在全长始终贴合，刀具还应绕O1（或O2）轴作摆角联动

工序设计的概念：数控加工的工序设计是指一个零件在一次装夹中连续自动加工直到加工结束那部分的工艺内容

零件的装夹与夹具的要求

- 零件在夹具上的定位基准应与零件的设计基准或工艺基准一致。夹具安装在机床工作台上的定位面应与零件的定位基准面严格平行，并于机床坐标系一致。

- 夹具结构应具有足够的刚性，避免震动和夹压变形，还应能方便地消除切屑。

- 确保刀具的运动空间，避免刀具组件与夹具碰撞。

- 尽可能采用组合夹具与可调夹具，以满足准备周期短，成本低的要求。

- 对批量较大的中，小零件，也可在夹具上装夹几个相同的零件或相似的零件加工。

确定走刀路线的原则

- 根据前述工序划分阶段所确定的某一道数控加工工序，进一步确定该工序的工步，工步顺序及每把刀具的走刀路线，亦即根据该工序加工表面与毛坯的形状，尺寸以及粗，精加工要求，确定哪些表面用何种刀具加工，从而确定所需的工步

- 再根据一般工艺原则确定工步顺序

- 然后确定每把刀相对于工件的运动轨迹与方向及其切削参数

数控加工对刀具的要求

- 足够的强度与刚度

- 高的刀具耐用度

- 高的可靠性

- .较高的精度

- 可靠的断屑

- 刀具的快速更换与刀具系统的应用

可转位刀具概念：即不重磨刀具，它具有多个刀尖尺寸位置尺寸一致的切削刃，可减少换刀和对刀。

数控加工的切削用量的原则

- 由于数控机床动力参数较高，速度参数范围较大的特点，粗加工应尽可能取较大背吃刀量以减少走刀次数

- 精加工时可取较高切削速度和较低进给量，由于都是无极调速，有可能达到最佳加工参数

- 轮廓铣削进给速度的选取，应注意内轮廓拐角处由于速度惯性而引起的 “超程”现象而多切去一部分，这时，可降低进给速度或分段进给。

- 参考切削用量表或切削用量手册，根据经验选取

非圆曲线的节点计算方法

- 等间距直线逼近

- .等步长直线逼近

- 等误差直线逼近

- .圆弧逼近

列表曲线的拟合方法以及列表曲面拟合方法有哪些

1.列表曲线

- 牛顿插值法

- 三次参数样条拟合

- 双圆弧法

- 圆弧样条拟合

2.列表曲面拟合

- 网格法

- 曲面片法

数控车床的编程特点

- 数控车床上的回转体零件的径向尺寸都是以直径值表达的，因而在用绝对值编程时，以直径编程；用增量值编程时，以径向实际位移量的两倍编程并有正、负号方向。

- 车加工毛坯常用棒料或铸、锻件，加工余量较大，粗加工需多次分层走刀。为简化编程，应尽可能利用固定循环功能编程。

- 车削加工时，为提高刀具寿命和表面加工质量，车刀刀尖常磨成半径不大的圆弧，这对不具备刀具半径自动补偿功能的编程，需计算假想刀尖的偏置数据进行补偿。

- 为提高径向尺寸精度，X向的脉冲当量取为Z向的一半。

- 在一个程序段中，根据图纸标注尺寸，可以是绝对值或增量值，或二者混合编程。

加工中心编程的特点

- 首先应进行合理的工艺分析

- 根据加工批量等情况，决定采用自动换刀还是手动换刀

- 自动换刀要留出足够的换刀空间

- 为提高机床利用率，尽量采用刀具机外预调，并将测量尺寸填写到刀具卡片中

- 对于编好的程序，必须进行认真检查，并于加工前安排好试运行

- 尽量把不同工序内容的程序，分别安排到不同的子程序中

假想刀尖轨迹和刀心轨迹编程方法的共同缺点：当刀头磨损或重磨时，需重新计算编程参数值，否则会产生误差。

数控机床参考平面

- 初始平面：为安全下刀而规定的一个平面

- R点平面：刀具下刀时自快进转为工进的高度平面

- 孔底平面：加工盲孔时孔底平面就是孔底z轴高度，加工通孔时一般刀具还要伸出工件底平面一段距离

常规CNC发展的主要形式

- 总线式模块化CNC

- 单板或专用芯片及模版组成结构紧凑的CNC

- 基于通用计算机基础上开发的CNC

单微处理器结构

系统中只有一个微处理器能控制系统总线，占有总线资源，其他微处理器只能作为从属的专用智能部件

多微处理器结构

- 定义：系统中有两个或两个以上的微处理器能控制系统总线、或主储存器进行工作的系统结构

- 结构形式

- 紧耦合（相关性强，有集中的操作系统，共享资源）

- 松耦合（相关性弱，有多重操作系统有效地实现并行处理）

多微处理器CNC的典型结构

- 共享总线结构

- 共享储存器结构

多微处理器CNC的基本功能模块

- CNC管理模块

- CNC插补模块

- 位置控制模块

- PLC模块

- 命令与数据输入输出和显示模块

- 储存器模块

开放式CNC

- 定义

具备不同应用程序能协调地运行于系统平台上的能力，提供面向功能的动态重构工具，同时提供统一标准化的应用程序用户界面的数控系统

- 特征

- 可互操作性

- 可移植性

- 可缩放性

- 可互相替代性

CNC系统的多任务性表现在哪两大任务：系统管理，系统控制

CNC系统中断类型

- 外部中断

- 内部定时中断

- 硬件故障中断

- 程序性中断

常规CNC的软件结构

- 中断型结构模式

- 前后台型结构模式

开放式CNC的软件结构

- 系统平台

- 系统参考结构

CNC轨迹控制对插补算法的要求

- 对插补所需要输入的数据最少

- 插补理论误差需要满足精度要求

- 进给速度变化要在许可范围之内

- 控制联动坐标轴数的能力要强

- 插补算法要简单、可靠

插补算法的类别

- 按插补输出标量

- 数字脉冲增量法

- 数据采样法

- 按插补算法规则

- 逐点比较法

- 数字积分法

- 比较积分法

- 按几何规律

- 直线

- 圆弧

B刀补

- 特点

对于加工轮廓的转接是以圆弧方式进行的

- 缺点

- 尖角往往会变成小圆角

- 辅助圆弧的半径必须大于刀具半径值

C刀补：系统的输入装置中增设刀具补偿缓冲器