| 名称 | 符号 | 减速器型式和尺寸关系 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机座，机盖壁厚 | δ | 减速器为齿轮减速器 二级：0.025a+3>8，a取低速级中心距。 由前a=125mm，算得0.025a+3=6.125<8，于是取 δ=8mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 考虑铸造工艺，所有壁厚不小于8mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 机座，机盖凸缘厚度 | b,b1 | 1.5δ=12mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 机座底凸缘厚度 | b2 | 2.5δ=20mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 地脚螺钉直径 | df | 0.036a+12=16.5mm 取df=20mm；第一系列； |  |  |  |  |  |  |  |
| 地脚螺钉数目 | n | a<250mm,n=4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴承旁连接螺栓直径 | d1 | d1=0.75df=15mm 取d1=16mm； 螺栓间距L<(150~200)mm； |  |  |  |  |  |  |  |
| 机盖与机座连接螺栓直径 | d2 | d2=(0.5~0.6)df=(10~12)mm 取d2=10mm； |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴承端盖螺钉直径 | d3 | d3=(0.4~0.5)df=(8~10)mm 取d3=8mm； |  |  |  |  |  |  |  |
| 螺栓至箱体外壁距离，螺栓至凸缘边缘距离 | C1,C2 | 螺栓直径 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 |
|  |  | C1min | 13 | 16 | 18 | 22 | 26 | 34 | 34 |
|  |  | C2min | 11 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
|  |  | 沉头座直径 | 20 | 24 | 26 | 32 | 40 | 48 | 54 |
|  |  | 螺栓至箱体外壁距离C1min=22mm； 螺栓至凸缘边缘距离C2min=0mm； 沉头座直径最小值32mm； |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴承旁凸台半径 | R1 | R1=C2min=30mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 凸台高度 | h | 根据低速级轴承座外径确定，以便于扳手操作为准； 取h= |  |  |  |  |  |  |  |
| 外机壁至轴承座端面距离 | l1 | l1=C1+C2+(5~10)=60mm |  |  |  |  |  |  |  |